Stundenplanhalter

Material: Fichtenholz

| Arbeitsschritte | Werkzeuge und Hilfsmittel |
| --- | --- |
| 1. Loch in Ständer anzeichnen und bohren (Durchmesser 8 mm, Tiefe 10 mm) | Bleistift, Maßstab, Bohrmaschine, Holzbohrer, Schraubstock |
| 2. Einzelteile für den Ständer schleifen und verleimen | Schleifklotz, Schleifpapier, Holzleim, Schraubzwingen |
| 3. Schmale Leisten (A) für den Stundenplanhalter: Länge anzeichnen, ablängen, schleifen, mit Platte verleimen | Maßstab, Bleistift, Schraubstock, Schutzbacken, Feinsäge, Schleifklotz, Schleifpapier, Holzleim, Schraubzwingen |
| 4. Breite Leisten (B) für den Stundenplanhalter Länge anzeichnen, ablängen, schleifen, mit Platte verleimen | Maßstab, Bleistift, Schraubstock, Schutzbacken, Feinsäge, Schleifklotz, Schleifpapier, Holzleim, Schraubzwingen |
| 5. Loch unten in Holzwürfel anzeichnen und bohren (ø 20 mm, Tiefe 10 mm) | Bleistift, Maßstab, Bohrmaschine, Holzbohrer, Schraubstock |
| 6. Löcher oben in Holzwürfel anzeichnen und bohren (ø 10 mm, Tiefe 25 mm) | Bleistift, Maßstab, Bohrmaschine, Holzbohrer, Schraubstock |
| 7. Rundstab Länge anzeichnen und kürzen | Bleistift, Maßstab, Schraubstock, Feinsäge |
| 8. Stundenplanhalter unten anschrägen | Schleifklotz, Schleifpapier |
| 9. Figur aufzeichnen und aussägen | Bleistift, Laubsäge |
| 10. Teile schleifen und verleimen | Schleifklotz, Schleifpapier, Holzleim… |

A

A

B

B